## ANTİMUAN

TÜRKİYE POTANSİYELİ

Türkiye antimuan potansiyeli yönünden zengin sayılabilecek bir ülkedir [%1,2-8 Sb tenörlü

6 712 758 ton rezervden 330.000 ton (metal Sb içerikli)]. Çin, Bolivya, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney Afrika Cumhuriyeti önemli antimuan rezervlerine sahiptir..

Ülkemizdeki önemli antimuan yatakları Kuzeybatı Anadolu, Tokat-Turhal ve Niğde-Gümüşler bölgelerinde yoğunlaşmıştır.

Bugünkü rezervleri açısından en büyük yataklarımız sırasıyla Kütahya-Simav-Dağardı, İzmir-Ödemiş-Emirli, Tokat-Turhal, Balıkesir-İvrindi ve Kütahya-Gediz’de bulunur.

Bunlardan Tokat-Turhal (Özdemir Antimuan) ve Kütahya-Gediz (Mutlu Madencilik ve birkaç küçük madenci) yatakları işletilmektedir. Eti Holding’e ait İzmir-Halıköy Civa-Antimuan İşletmesi 1992 yılında faaliyetine son vermiştir.

Cevherleşme çoğunlukla fay, kırık ve dokanaklara yerleşmiş damar tipi cevherleşmedir. Nadiren tabakamsı tip cevherleşmelerde (Gediz’de)gözlenir.Hakim cevher minerali antimonit (Sb2S3) olup devamlılığı az olan damarlar veya mercekler şeklinde bulunur.

Antimuan cevherleşmelerinin doğası gereği olağan arama çalışmalarıyla sağlıklı bir rezerv tayini çoğu kez mümkün olmamaktadır.

Antimuan, kurşun ve kalayla alaşıma girince bunların sertliğini ve korozyona karşı direncini arttırmaktadır.Alaşım yapımında, akü, plastik, kablo, tekstil ve seramik sanayinde.

Yurdumuzda antimuan yataklarının çoğunluğu küçük sermayeli şirketler tarafından işletilmektedir. Ülkemiz antimuan talebi yılda yaklaşık 500 tondur. Bunun %90’dan fazlası antimuan konsantresi, metali ve antimuan bileşikleri şeklinde ithal yoluyla karşılanmaktadır. Türkiye bu ihtiyacını uygun ekonomik koşullar oluştuğu takdirde yurtiçi kaynaklardan sağlayabilecek durumdadır ( Tablo 1).

SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu çerçevede özellikle İzmir-Ödemiş-Emirli ve Tokat-Turhal antimuan yataklarının değerlendirilmesine öncelik verilmelidir. Turhal yöresinde aramalara ağırlık verilirken Emirli cevherlerinde As ve Hg’nın arıtılması amacıyla teknoloji araştırmaları gerçekleştirilmelidir.

Oluşumu düzensiz damar , mercek ya da yumrular şeklinde olduğundan bu düzensizlik arama çalışmalarını zor hatta başarısız kılmaktadır. Bu nedenle antimuan aramaları işletmeyle birlikte yapılmalıdır. Açılan galerilerde üretim ve arama birlikte sürdürülmelidir.

MTA özel şirketlere bu aşamada teknik danışmanlık yaparak aramaları – işletmeleri yönlendirmelidir.

Tablo 1

Rezerv - Üretim Durumu

|  | Dünya ( 1000 Ton) | Türkiye ( 1000 Ton) |
| --- | --- | --- |
| Rezerv | 2.500 (metal Sb) | 330 (metal Sb) |
| Üretim (2001 yılı ) |  | 15,3 (metal Sb) |

İthalat-İhracat Durumu

| Yıllar | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Miktar (Ton) | Değer ($) | Miktar (Ton) | Değer ($) | Miktar (Ton) | Değer ($) |
| İthalat | - | - | - | - | - | - |
| İhracat | 143.525 | 124.152 | 340 | 289.400 | 300 | 275.640 |